Troškovnički opisi

za ROCKWOOL proizvode –

toplinska, zvučna i protupožarna izolacija.

SADRŽAJ

1.	Toplinska i zvučna izolacija vanjskih zidova	3

1.1.	ETICS sustav s Frontrock MAX Plus pločama	3

1.1.1.	Špaletni elementi otvora	3

1.2.	Ventilirane fasade	3

Ventirock Duo, gustoće115/40kg/m3, λ=0,035 W/mK - AFr16	3

Fixrock 35 VF, gustoće 50 kg/m3, λ = 0,035 W/mK–AFr12	3

Fixrock 33 VF gustoće 70 kg/m3, λ = 0,035 W/mK – AFr25	4

2.	Toplinska i zvučna izolacija unutarnjih zidova	5

2.1.	Lagani pregradni zid s jednostrukom podkonstrukcijom	5

2.2.	Lagani pregradni zid s dvostrukom podkonstrukcijom	6

2.3.	Kosi krov	8

2.3.1.	Izolacija između krovnih greda	8

2.3.2.	Izolacija iznad greda	9

2.4.	Ravni krovovi	10

2.4.1.	Ravni krov s dvoslojnim pločama kamene vune	10

2.4.2.	Ravni krov s jednoslojnim  pločama kamene vune	11

3.	Toplinska i zvučna izolacija podova	12

4.	Toplinska i zvučna izolacija stropova	13

- Toplinska i zvučna izolacija vanjskih zidova

  - ETICS sustav s Frontrock MAX Plus pločama

Frontrock MAX Plus, gustoće 120/70 kg/m3, λ = 0,035 W/mK.

Dobava i ugradnja ETICS sustava s dvoslojnim pločama kamene vune ROCKWOOL Frontrock MAX Plus, gustoće 120/70 kg/m3 debljine ____ cm. Tvrđi sloj (120 kg/m3) označen je npr. TOP ROCKWOOL znakom (ili crtom) i uvijek mora biti okrenut prema van. Ploče se polažu u sloj polimer-cementnog mineralnog morta metodom rubnog lijepljenja tri točke u sredini – minimalna kontaktna površina između ploče kamene vune i podloge je 40%. Ploče se polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu. Ploče na kutovima fasade treba preklapati u debljini izolacijske ploče.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Špaletni elementi otvora

Frontrock (RP-PT), λ = 0,039 W/mK.

Dobava  i ugradnja špaletnih elemenata od kamene vune ROCKWOOL Frontrock RP-PT debljine ____ cm. Špaletni elementi se punoplošno lijepe polimer-cementnim mineralnim mortom.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Ventilirane fasade

## Ventirock Duo, gustoće115/40kg/m3, λ=0,035 W/mK - AFr16

Dobava i ugradnja dvoslojnih ploča kamene vune ROCKWOOL Ventirock Duo, gustoće 115/40 kg/m3 debljine ____ cm. Tvrđi sloj (115 kg/m3) označen je npr. TOP ROCKWOOL znakom (ili crtom) i uvijek mora biti okrenut prema van. Ploče kamene vune postavljaju se jedna do druge bez razmaka kako bi se osigurala kontinuirana toplinska, zvučna i protupožarna zaštita konstrukcije vanjskog zida.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Fixrock 35 VF, gustoće 50 kg/m3, λ = 0,035 W/mK–AFr12

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Fixrock 35 VF kaširanih crnim staklenim voalom, gustoće 50 kg/m3 debljine ___ cm.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Fixrock 33 VF,gustoće 70 kg/m3, λ = 0,033 W/mK – AFr25

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Fixrock 33 VF kaširanih crnim staklenim voalom, gustoće 70 kg/m3 debljine ___ cm.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Toplinska i zvučna izolacija unutarnjih zidova

### Lagani pregradni zid s jednostrukom podkonstrukcijom

Acoustic Extra, gustoće 70 kg/m3, λ = 0,033 W/mK – AFr25

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Acoustic Extra, gustoće 70 kg/m3 debljine ____ cm. Podkonstrukcija se izvodi od CW i UW profila i potrebno ju je udaljiti od zida.  Ploče se postavljaju odozdo prema gore između okomitih elemenata metalne konstrukcije. Na kraju se obostrano pričvršćuju gips-kartonske ploče ili neka druga obloga (jednostruko, dvostruko ili trostruko).

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Acoustic, gustoće 40 kg/m3, λ = 0,035 W/mK – AFr12

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Acoustic, gustoće 40 kg/m3 debljine ____ cm. Podkonstrukcija se izvodi od CW i UW profila i potrebno ju je udaljiti od zida. Ploče se postavljaju odozdo prema gore između okomitih elemenata metalne konstrukcije. Na kraju se obostrano pričvršćuju gips-kartonske ploče ili neka druga obloga (jednostruko, dvostruko ili trostruko).

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Airrock ND, gustoće 50 kg/m3, λ = 0,035 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Airrock ND, gustoće 50 kg/m3 debljine ____ cm. Podkonstrukcija se izvodi od CW i UW profila i potrebno ju je udaljiti od zida.  Ploče se postavljaju odozdo prema gore između okomitih elemenata metalne konstrukcije. Na kraju se obostrano pričvršćuju gips-kartonske ploče ili neka druga obloga (jednostruko, dvostruko ili trostruko).

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Multirock, gustoće 30 kg/m3, λ = 0,037 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Multirock, gustoće 30 kg/m3 debljine ____ cm Podkonstrukcija se izvodi od CW i UW profila i potrebno ju je udaljiti od zida. Ploče se postavljaju odozdo prema gore između okomitih elemenata metalne konstrukcije. Na kraju se obostrano pričvršćuju gips-kartonske ploče ili neka druga obloga (jednostruko, dvostruko ili trostruko).

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Lagani pregradni zid s dvostrukom podkonstrukcijom

Acoustic Extra, gustoće 70 kg/m3, λ = 0,033 W/mK – AFr25

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Acoustic Extra, gustoće 70 kg/m3 debljine 2x____ cm. Podkonstrukcija se izvodi od CW i UW profila i potrebno ju je udaljiti od zida.  Ploče se postavljaju odozdo prema gore između okomitih elemenata metalne konstrukcije. Na kraju se obostrano pričvršćuju gips-kartonske ploče ili neka druga obloga (jednostruko, dvostruko ili trostruko).

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Acoustic, gustoće 40 kg/m3, λ = 0,035 W/mK -AFr12

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Acoustic, gustoće 40 kg/m3 debljine 2x____ cm. Podkonstrukcija se izvodi od CW i UW profila i potrebno ju je udaljiti od zida. Ploče se postavljaju odozdo prema gore između okomitih elemenata metalne konstrukcije. Na kraju se obostrano pričvršćuju gips-kartonske ploče ili neka druga obloga (jednostruko, dvostruko ili trostruko).

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Airrock ND, gustoće 50 kg/m3, λ = 0,035 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Airrock ND, gustoće 50 kg/m3 debljine 2x____ cm. Podkonstrukcija se izvodi od CW i UW profila i potrebno ju je udaljiti od zida.  Ploče se postavljaju odozdo prema gore između okomitih elemenata metalne konstrukcije. Na kraju se obostrano pričvršćuju gips-kartonske ploče ili neka druga obloga (jednostruko, dvostruko ili trostruko).

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Multirock, gustoće 30 kg/m3, λ = 0,037 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Multirock, gustoće 30 kg/m3 debljine 2____ cm Podkonstrukcija se izvodi od CW i UW profila i potrebno ju je udaljiti od zida. Ploče se postavljaju odozdo prema gore između okomitih elemenata metalne konstrukcije. Na kraju se obostrano pričvršćuju gips-kartonske ploče ili neka druga obloga (jednostruko, dvostruko ili trostruko).

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Toplinska i zvučna izolacija krovova

  - Kosi krov

    - Izolacija između krovnih greda

Acoustic Extra, gustoće 70 kg/m3, λ = 0,033 W/mK – AFr25

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Acoustic Extra, gustoće 70 kg/m3 debljine ____ cm. Ploče se polažu između krovnih greda. Na kamenu vunu se postavlja parna brana.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Acoustic gustoće 40 kg/m3, λ = 0,037 W/mK – AFr12

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Acoustic, gustoće 40 kg/m3 debljine ____ cm. Ploče se polažu između krovnih greda. Na kamenu vunu se postavlja parna brana.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Airrock ND gustoće 50 kg/m3, λ = 0,035 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Airrock ND, gustoće 50 kg/m3 debljine ____ cm. Ploče se polažu između krovnih greda. Na kamenu vunu se postavlja parna brana.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Multirock gustoće 30 kg/m3, λ = 0,037 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Multirock, gustoće 30 kg/m3 debljine ____ cm. Ploče se polažu između krovnih greda. Na kamenu vunu se postavlja parna brana.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Izolacija iznad greda

Monrock Energy Plus gustoće 200/120 kg/m3, λ = 0,036 W/mK

Dobava i ugradnja dvoslojnih ploča kamene vune ROCKWOOL Monrock Energy Plus, gustoće 200/120 kg/m3 debljine ____ cm iznad greda. Tvrđi sloj (200 kg/m3) označen je npr. TOP ROCKWOOL znakom (ili crtom) i uvijek mora biti okrenut prema gore. Ispod kamene vune se postavlja parna brana te se ploče polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Durock Extra gustoće 210/140 kg/m3, λ = 0,038 W/mK

Dobava i ugradnja dvoslojnih ploča kamene vune ROCKWOOL Durock Extra, gustoće 210/140 kg/m3 debljine ____ cm iznad greda. Tvrđi sloj (210 kg/m3) označen je npr. TOP ROCKWOOL znakom (ili crtom) i uvijek mora biti okrenut prema gore. Ispod kamene vune se postavlja parna brana te se ploče polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Ravni krovovi

    - Ravni krov s dvoslojnim pločama kamene vune

Monrock Energy Plus gustoće 200/120 kg/m3, λ = 0,036 W/mK

Dobava i ugradnja dvoslojnih ploča kamene vune ROCKWOOL Durock Energy, gustoće 200/120 kg/m3 debljine ____ cm. Tvrđi sloj (200 kg/m3) označen je npr. TOP ROCKWOOL znakom (ili crtom) i uvijek mora biti okrenut prema gore. Ispod kamene vune se postavlja parna brana te se ploče polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Durock Extra gustoće 210/140 kg/m3, λ = 0,038 W/mK

Dobava i ugradnja dvoslojnih ploča kamene vune ROCKWOOL Durock Extra, gustoće 210/140 kg/m3 debljine ____ cm. Tvrđi sloj (210 kg/m3) označen je npr. TOP ROCKWOOL znakom (ili crtom) i uvijek mora biti okrenut prema gore. Ispod kamene vune se postavlja parna brana te se ploče polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Hardrock 1000 gustoće 220/150 kg/m3, λ = 0,039 W/mK

Dobava i ugradnja dvoslojnih ploča kamene vune ROCKWOOL Hardrock 1000, gustoće 220/150 kg/m3 debljine ____ cm. Tvrđi sloj (220 kg/m3) označen je npr. TOP ROCKWOOL znakom (ili crtom) i uvijek mora biti okrenut prema gore. Ispod kamene vune se postavlja parna brana te se ploče polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Ravni krov s jednoslojnim  pločama kamene vune

Roofrock 50 Plus gustoće 130 kg/m3, λ = 0,037 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Roofrock 50 Plus, gustoće 130 kg/m3 debljine ___ cm. Ispod kamene vune se postavlja parna brana te se ploče polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dachrock gustoće 148 kg/m3, λ = 0,040 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Dachrock, gustoće 148 kg/m3 debljine ___ cm. Ispod kamene vune se postavlja parna brana te se ploče polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Toplinska i zvučna izolacija podova

Steprock razreda stišljivosti CP4, λ = 0,037 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Steprock, razreda stišljivosti CP4 debljine ___ cm. Prije polaganja ploča od kamene vune potrebno je postaviti rubne trake od kamene vune uz rubove zidove. Na taj način se sprječava prijenos vibracija s estriha na vertikalnu konstrukciju (zidove), a kroz njih i na ostale konstrukcije elemente objekta. Rubna traka se ugrađuje minimalno do visine gotovog estriha.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Floorrock SE razreda stišljivosti CP5, λ = 0,034 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Floorrock SE, razreda stišljivosti CP5 debljine ___ cm. Prije polaganja ploča od kamene vune potrebno je postaviti rubne trake od kamene vune uz rubove zidove. Na taj način se sprječava prijenos vibracija s estriha na vertikalnu konstrukciju (zidove), a kroz njih i na ostale konstrukcije elemente objekta. Rubna traka se ugrađuje minimalno do visine gotovog estriha.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Floorrock TE razreda stišljivosti CP3 , λ = 0,034 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Floorrock TE, razreda stišljivosti CP3 debljine ___ cm. Prije polaganja ploča od kamene vune potrebno je postaviti rubne trake od kamene vune uz rubove zidove. Na taj način se sprječava prijenos vibracija s estriha na vertikalnu konstrukciju (zidove), a kroz njih i na ostale konstrukcije elemente objekta. Rubna traka se ugrađuje minimalno do visine gotovog estriha.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Floorrock HP razreda stišljivosti CP2, λ = 0,034 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Floorrock HP, razreda stišljivosti CP2 debljine ___ cm. Prije polaganja ploča od kamene vune potrebno je postaviti rubne trake od kamene vune uz rubove zidove. Na taj način se sprječava prijenos vibracija s estriha na vertikalnu konstrukciju (zidove), a kroz njih i na ostale konstrukcije elemente objekta. Rubna traka se ugrađuje minimalno do visine gotovog estriha.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Toplinska i zvučna izolacija stropova

  - Strop iznad negrijanog prostora

Ceilingrock Plus gustoće 70 kg/m3, λ = 0,033 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Ceilingrock Plus kaširanih bijelim staklenim voalom, gustoće 70 kg/m3 debljine ___ cm. Postavlja se bez dodatne podkonstrukcije, direktno na strop mehaničkim pričvršćivanjem. Polaganje ploče se preporučuje započeti na sredini prostora pa nastaviti prema rubovima. Ploče se polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu. Važno je da se tijekom pričvršćivanja ne ošteti površina ploče, odnosno stakleni voal.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Spušteni strop

Acoustic gustoće 40 kg/m3, λ = 0,035 W/mK -AFr12

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Acoustic, gustoće 40 kg/m3 debljine ___ cm na ovješenoj montažnoj konstrukciji.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Airrock ND gustoće 50 kg/m3, λ = 0,035 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Airrock ND, gustoće 50 kg/m3 debljine ___ cm na ovješenoj montažnoj konstrukciji.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Multirock gustoće 30 kg/m3, λ = 0,037 W/mK

Dobava i ugradnja ploča kamene vune ROCKWOOL Multirock, gustoće 30 kg/m3 debljine ___ cm na ovješenoj montažnoj konstrukciji.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Strop iznad vanjskog prostora

Frontrock MAX Plus gustoće 120/70 kg/m3, λ = 0,035 W/mK

Dobava i ugradnja dvoslojnih ploča kamene vune ROCKWOOL Frontrock MAX Plus, gustoće 120/70 kg/m3 debljine ____ cm. Tvrđi sloj (150 kg/m3) označen je npr. TOP ROCKWOOL znakom (ili crtom) i uvijek mora biti okrenut prema van. Ploče se polažu u sloj polimer-cementnog mineralnog morta metodom rubnog lijepljenja sa tri točke u sredini – minimalna kontaktna površina između ploče kamene vune i podloge je 40%. Ploče se polažu jedna do druge s pomakom od pola ploče u idućem redu.

|  | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |